- يستخدم الرجاج لضخ الهواء في الخرسانه عند الصب(غلط)

- من مزايا الطوب المفرغ عزله للصوت و الحراره و الرطوبه(غلط)

- تستخدم الزوايا المعدنيه على الاعمدة و زوايا البناء بعد القصاره(صح)

- تستخدم الشبكات المعدنيه و البلاستيكيه لمنع التشققات بيت الاعمده و الجدار(صح)

- نقوم بسقي القصاره 2-3 يوم(صح)

- تبنى ناطحات السحاب من الطوب الزجاجي(غلط)

- يستخدم رمل الكساره في صناعه الخرسانه(صح)

- سمك طبقه رشقه الشبريز 2 سم(غلط)

- توضع المراين الخشبيه في الدعم الحديدي على بعد 90سم(غلط)

- يجب وضع ثلاث خطوط من المونه على الطوب المفرغ(صح)

- فحص الكسر للبلاط و الطوب و الخرسانه(صح)

- يستخدم الرمل و ركام خشن في طبقه القصاره (غلط)

- لون القصاره الشلخته يكون فاتح بينما البلديه غامق(صح)

- يجب عدم استخدام المياه البحريه في الخلطات(صح)

- الرمل خامل كيميائيا لكنه يحسن من خواص الخرسانه(صح)

- يمكن فحص استوائيه السقف بعين الخبير(غلط)

- المونه  المستخدمه في الطوب الزجاجي كوارتز واسمنت ابيض(صح)

- طبقه رشقه المسمار تكون خشنه حتى تزيد من تماسك الطبقه الاخرى بالحائط(صح)

- في قصاره رشقه المسمار تكون نسبه الاسمنت للرمل 1:( 3-4) (غلط)

- الطوب المفرغ يتحمل ضغط 35 كجم / م(صح)3

- الطوب المفرغ يتحمل ضغط 35 كجم / م3 بينما الطوب البلدي يتحمل 50كجم /م3(غلط)

- الحصمه المستخدمه في الخرسانه يجب ان تكون مكوره و قويه(غلط)

- من خصائص طوب الايوتنج عازل للصوت ورخيص الثمن(غلط)

- طوب الايوتنج يستخدم في اسقف مبنى القدس بالجامعه(صح)

- الجير المستخدم في المونه هو جير مطفا (صح)

- الرباط الشائع في غزه هو الرباط المستمر ( الفردي)

- من ادوات القصاره المالج(صح)

- السكر من المواد العضويه المقويه للخرسانه(غلط)

- وظيفه الرجاج عند الصب اخراج الهواء(صح)

- لا بد من معالجه الخرسانه بالماء بعد صبها(صح)

- يجب اشباع الطوبار بالماء قبل الصب و عند الصب(صح)

- الطوب المفرغ عازل جيد للحراره والصوت(صح)

- الطوب الخفاف مستخدم به رمال خفيفه(غلط)

- ينتشر الطوب الاحمر في فلسطين لانتشار الطمي(غلط)

- الطوب البلدي اسهل في التمديدات الكهربائيه(غلط)

- يجب ان يبلل الطوب بالماء قبل عمليه البناء(صح)

- من المستحسن رش الاسمنت بالماء(غلط)يجب

- في فحص الطوب الفحص الفيزيائي يسبق الفحص المخبري(صح)

- التطبيل عيب من عيوب البناء(غلط)

- التطبيل عيب من عيوب القصاره(صح)

- تستخدم القده في فحص استوائيه الجدار(صح)

- يمكن فحص استوائه الجدار بواسطه عين الخبير(غلط)

- البياض( القصاره) اول مرحله من مراحل التشطيب(صح)

- يراعى قبل عمليه القصاره تركيب حلوق البوب و الشبابيك(صح)

- البرلاتوا نوع من انواع البلاط الطبيعي(صح)

- يجب غمر سيراميك الجدران بالماء قبل التبليط بيوم على الاقل(صح)

- نستخدم الفوقا حتي نعرف استوائيه البلاط(غلط)

- استخدام الفوقا للحصول على حلول مستويه و منتظمه بابعاد مختلفه(صح)

- يجب البدايه بالغرف في تبليط البيوت السكنيه(غلط)

- التسنين عيب من عيوب البلاط(صح)

- يستخدم التمبر تكس في دهان ملاعب السله(غلط)

- يجب دهن السوبر بندرول قبل جميع الدهانات(صح)

- البرداخ المستخدم في الجدران ناعم(غلط)

- اللازور يظهر الشكل الطبيعي للخشب(صح)

- بويه الزيت تدهن فيها الجدران و الابواب(صح)

- يفضل الحديد المجلفن على الشواطئ(صح)

- بويه الزيت من اقوى البويات المضاده للرطوبه(غلط)

- خشب البانيل من الخشب الطبيعي(غلط)

- الخشب السويد و البلوط من الخشب الصلب(صح)

- الخشب السندوش من افضل الاخشاب الصناعيه(صح)

- الخشب الMDFمقاوم اول للرطوبه بحيث يستخدم دائما في الاماكن الحساسه للرطوبه(غلط)

- الخشب الMDFسهل الحفر و التشكيل(صح)

- خشب الاردوا و السويد و الزان من الخشب الطبيعي(صح)

- كلما زاد حجم العقد و عددها ضعف خشب السويد(صح)

- تستخدم في الشوارع مناهل بغطاء اسمنتي قوي ومتين(غلط)

- مواسير ال UPVC اقوى تحمل من ال PVC(صح)

- يستخدم السيفون الSفي الكراسي العربيه(صح)

- الجولاني سهل الصيانه و الفك و التصليح(صح)

- من اسباب عمل المناهل الصيانه(صح)

- مواسير التغذيه يجب ان تكون بميل حتى نستغل الجاذبيه(غلط)

- تستخدم اسلاك في شبكه الاناره 2.5 ملم (غلط)

- يجب دمج الاناره مع القوى في المنازل(غلط)

- يكون ارتفاع علب المفاتيح عن مستوى البلاط 130سم(صح)

- المشاريع تبدا بفكره و تنتهي بالتشغيل للمشروع(صح)

- تقسم المباني من حيث الاستخدام الى مباني صناعيه و تجاريه و سكنيه و خرسانيه(غلط)

- الادراج في المباني التجاريه تكون واسعه و كبيره (صح)

- يمكن تسليم المشروع تسليم نهائي من غير تسليم ال As built drawings(غلط)

- جدول الكميات لا يشترط وجوده في وثائق العطاء(غلط)

- الشروط العامه لا تختلف من مشروع لاخر بينما التي تختلف الشروط الخاصه(صح)

- المواصفات الفنيه لا تحكم كيفيه تنفيذ الاعمال خلال فتره تنفيذ المشروع(غلط)

- من اساليب طرح العطاء عن طريق الممارسه وهي ان يوكل صاحب العمل مقاول لاتمام العمل(غلط)

- ضمان حسن النيه يدل على جديه المقاول للعمل بالمشروع(صح)

- ضمان حسن النيه هو قيمه معلومه من قيمه المشروع و ليس نسبه معينه(صح)

- اهم ورقه في المخططات ال cover(head)و هي خاصه بالمكاتب الهندسيه(غلط)

- تهتم البلديه بلوحه المساحات و الحجوم لانها توضح مساحه الباء و الارتداد(غلط)

- المساقط الراسيه الطولي و العرضي على الاقل يجب ان يمر واحد بالدرج(صح)

- اهم المخططات الانشائيهC03الشبلونه(غلط)

- مخطط القواعد يبين اذا كان هناك تداخل بالقواعد و تباعدها عن بعضها(صح)

- C08من توجد به الملاحظات الازمه للمشروع و منها قوه الخرسانه مثلا(صح)

- المكتبه المركزيه نوع القصاره بها رشقه الشبريز(غلط)