Computer System Engineering Department

ENCS 211

Prelab#9

Simple Security System Using FPGA

St.name   Suhaib Faroun

St.number: 1091466

8*3 priority encoder:

module exp9(i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,en_out);

input i0,i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7;

output [2:0] en_out;

reg [2:0] en_out;

always @(i0 or i1 or i2 or i3 or i4 or i5 or i6)

if (i6 == 1'b1)

en_out <= 3'b110;

else if (i5 ==1'b1)

en_out <=3'b101;

else if(i4 ==1'b1)

en_out <=3'b100;

else if(i3 ==1'b1)

en_out <=3'b011;

elseif(i2 ==1'b1)

en_out <=3'b010;

elseif(i1 ==1'b1)

en_out <= 3'b001;

else

en_out <= 3'b000;

endmodule

The symbol for the encoder

2*4 Decoder:

module decoder (en,select,out);

input [1:0] select;

input en;

wire [1:0]select;

output [3:0] out;

reg [3:0] out;

always @(select)

begin

if (en ==1)

case (select)

0:out = 4'b0001;

1:out = 4'b0010;

2:out = 4'b0100;

3:out = 4'b1000;

endcase

else

out <= 1'b0000;

end

endmodule

The symbol for decoder:

7-segement driver:

module drive(in_v,out_v);

input [2:0] in_v;

wire [2:0] in_v;

output [6:0] out_v;

reg [6:0] out_v;

always @ (in_v)

begin

case (in_v)

0:out_v = 7'b0000001;

1:out_v = 7'b1001111;

2:out_v = 7'b0010010;

3:out_v = 7'b0000110;

4:out_v = 7'b1001100;

5:out_v = 7'b0100100;

6:out_v = 7'b0100000;

7:out_v = 7'b0001111;

endcase

end

endmodule

The symbol for 7-segement driver:

2*1 MUX:

module mux(A,B,select,out);

input A,B,select;

output out;

reg out;

always @(select or A or B)

if (select ==1)

out = A;

else

out = B;

endmodule

The symbol for MUX:

Comparator:

module comp(cdata,out);

input [6:0] cdata;

wire [6:0] cdata;

output out;

reg out;

always @(cdata)

begin

if(cdata ==7'b0100100)

out <=1'b1;

else

out <=1'b0;

end

endmodule

The symbol for comparator: